# Taller 6  -  Envío de Datos desde

# un Sensor con ESP32 a una Base de Datos en Internet

En esta práctica aprenderás a conectar un sensor analógico a un módulo ESP32, leer sus valores y transmitirlos por Wi-Fi hacia una base de datos en la nube utilizando Firebase Realtime Database. De esta forma, comprenderás el ciclo completo del Internet de las Cosas (IoT): capturar datos desde el entorno físico y almacenarlos en un servicio en línea accesible desde internet

## Objetivo general

Implementar un circuito con ESP32 y un sensor analógico que permita capturar datos y enviarlos a Firebase Realtime Database a través de Wi-Fi, entendiendo el flujo de información entre el dispositivo físico y la nube.

## Objetivos específicos

- Habilitar UART por Hardware usando la placa ESP32 para conectar mediante Bluetooth

- Comunicar Aplicación Android al Monitor serie vía BT, mediante placa ESP32

- Conectar correctamente un sensor (ejemplo: potenciómetro) al ESP32 en la protoboard.

- Configurar un proyecto en Firebase y obtener la URL de la base de datos en tiempo real.

- Programar el ESP32 para leer datos del sensor y enviarlos por HTTP a la base de datos.

- Verificar en la consola de Firebase la recepción de los datos enviados desde el dispositivo.

- Comprender la importancia de la comunicación IoT para la integración entre hardware y servicios en la nube.

# Introducción:

- Investigar cómo conectar el potenciómetro de 10 kΩ a un Arduino,

- implementar el codigo necesario , en Arduino IDE,  para mostrar el valor devuelto por el potenciómetro, recibido en el pin Analógico A0 de la placa Arduino.

- Determinar el valor mínimo y máximo devuelto por el potenciómetro.

# Actividad 1: Reconocimiento del ESP32 e instalación de librerías necesarias

- Abre el Arduino IDE.

- Menú Archivo → Preferencias. En el campo Gestor de URLs adicionales de tarjetas, pega la siguiente dirección:

- https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json y presiona Aceptar.

- Menú Herramientas → Placa → Gestor de placas….

  - Busca esp32.

  - Instala el paquete de Espressif.

- Menú Herramientas → Placa → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module (o el modelo de tu placa).

- Menú Herramientas → Puerto → selecciona el COM correspondiente a tu ESP32.

Con esto ya está configurado el entorno de trabajo para el ESP32.

## Librería BluetoothSerial

El ESP32 ya incluye de forma nativa la librería BluetoothSerial.h al instalar el soporte ESP32 en el IDE, por lo que no necesitas descargar nada adicional. Esta librería te permitirá usar el Bluetooth clásico integrado en el ESP32.

## Código de prueba con Bluetooth del ESP32

#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {

Serial.begin(115200);           // Monitor serie del PC

SerialBT.begin("ESP32_BT");     // Nombre Bluetooth visible

// SerialBT.setPin("1234");     // Opcional: configurar un PIN

Serial.println("Listo. Conéctate por Bluetooth y escribe.");

}

void loop() {

if (SerialBT.available()) {

int c = SerialBT.read();

Serial.write(c);

}

if (Serial.available()) {

int c = Serial.read();

SerialBT.write(c);

}

}

Este programa permite que lo que escribas en el Monitor Serie se vea en el celular (mediante la aplicación  Serial Bluetooth Terminal (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal) , y lo que escribas en el celular se vea en el Monitor Serie, usando Bluetooth clásico (SPP).

# Actividad 2: Conexión del potenciómetro al ESP32

## Tarea

Armar el circuito básico para leer valores de un potenciómetro usando el ESP32, entendiendo que este microcontrolador reemplaza al Arduino UNO porque ya incluye todo lo necesario para conectarse a Wi-Fi y procesar datos.

## Materiales

- 1 ESP32.

- 1 potenciómetro (10 kΩ recomendado).

- Protoboard.

- 3 jumpers macho-macho.

- Cable USB para conectar el ESP32 al computador.

## Conexión en la protoboard

- Coloca el potenciómetro en la protoboard, de manera que sus tres pines (patitas) queden en filas diferentes.

- Conecta:

  - Pin izquierdo → 3.3V del ESP32.

  - Pin derecho → GND del ESP32.

  - Pin central → GPIO 34, marcado como D34 en el ESP32 (entrada analógica recomendada).

- Conecta el ESP32 al PC con el cable USB (esto alimenta todo el circuito).

Importante: El ESP32 trabaja a 3.3 V. No uses 5 V como en Arduino UNO.

## Aclaración

En un potenciómetro de 3 pines:

- Las dos pines laterales son los extremos de una resistencia interna.

- El pin central es el cursor (wiper), que se mueve cuando giras la perilla.

- Si miras el potenciómetro de frente, da lo mismo cuál extremo pongas a 3.3 V y cuál a GND, pero :

- Si el izquierdo va a 3.3 V y el derecho a GND → al girar hacia la izquierda aumenta el voltaje en la salida (el valor enviado al pin analógico).

- Si los inviertes (izquierdo a GND y derecho a 3.3 V) → el sentido de giro se invierte, ahora al girar a la izquierda baja el voltaje.

Lo importante es que uno de los extremos vaya a 3.3 V y el otro a GND, y siempre el pin central se conecta al GPIO analógico (ejemplo, GPIO 34).

¿ Todos los pines del ESP32 son GPIO?

- El término proviene de la expresión “General Purpose Input/Output” De propósito general para entrada y salida.

- El chip ESP32 tiene casi todos los pines configurables como GPIO.

- Pero muchos pines también tienen funciones especiales: ADC, DAC, UART, SPI, I2C, PWM, etc.

- Y algunos pines tienen restricciones (no se recomienda usarlos para ciertos fines porque pueden causar problemas al iniciar o están reservados).

Definiciones cortas

- PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso. Sirve para simular señales analógicas variando cuánto tiempo un pin está encendido o apagado.

- ADC (Analog to Digital Converter): Conversor analógico a digital. Convierte una señal continua (ej: voltaje de un sensor) en un valor numérico que el microcontrolador puede procesar.

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie que usa dos cables (SDA para datos, SCL para reloj) y permite conectar varios dispositivos (sensores, pantallas, etc.) en el mismo bus.

- SPI (Serial Peripheral Interface): Protocolo de comunicación serie más rápido que I2C, que usa cuatro cables (MISO, MOSI, SCK y CS) y se emplea en memorias, pantallas, módulos de radio, etc.

Reglas simples para recordar:

- ADC = leer valores analógicos.

- I2C = comunicación sencilla con 2 cables.

- SPI = comunicación más rápida pero con más cables.

Clasificación práctica

- GPIO recomendados para uso general: la mayoría entre GPIO 0–39, salvo los que tienen funciones críticas.

- GPIO solo entrada (no salida): 34, 35, 36, 39 → solo sirven para leer señales analógicas/digitales.

- GPIO sensibles en el arranque: 0, 2, 12, 15 → definen el modo de arranque del ESP32. Se pueden usar, pero con cuidado.

- GPIO con funciones dedicadas:

  - 6 a 11: conectados al flash interno, no deben usarse.

  - 34 a 39: solo entrada, como te dije.

- Alimentación y otros: 3.3V, EN, GND, etc., no son GPIO.

Resumen didáctico

- La mayoría de los pines son GPIO, pero cada uno tiene capacidades distintas.

- No todos sirven como entrada/salida digital estándar.

- Los números altos (34–39) son solo entrada.

- Algunos pines están reservados para el arranque o para la memoria flash.

## Código de lectura del potenciómetro

const int sensorPin = 34;

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

int valor = analogRead(sensorPin);

Serial.println(valor);

delay(100);

}

Este código leerá cada 100 milésimas de segundo de  el valor del potenciómetro y lo mostrará en el Monitor Serie , determina el valor mínimo y el valor máximo que se obtiene esta vez.(rango 0 a 4095).

Veamos la resolución del convertidor analógico digital (ADC) de cada placa:

- Arduino UNO (ATmega328P)

  - Tiene un ADC de 10 bits.

  - 2^10 = 1024 niveles → valores entre 0 y 1023.

- ESP32

  - Su ADC es de 12 bits.

  - 2^12 = 4096 niveles → valores entre 0 y 4095.

Por eso con el mismo potenciómetro, el UNO da lecturas de 0 a 1023 y el ESP32 da lecturas de 0 a 4095.

### Resumen

El ADC convierte una señal analógica (voltaje entre 0 V y 3.3 V en el ESP32, o 0 V y 5 V en Arduino UNO) en un número digital. ( Y el DAC a la inversa)

- A mayor bits de resolución, más preciso es el muestreo.

- Arduino UNO = 10 bits (1024 pasos).

- ESP32 = 12 bits (4096 pasos).

# Actividad 3: Crear un proyecto Firebase Realtime Database

- Entra a https://console.firebase.google.com e inicia sesión.

- Clic en Agregar proyecto, ponle un nombre y créalo.

- En el menú lateral: Build → Realtime Database → Crear base de datos.

- Selecciona ubicación y en reglas iniciales, para la práctica, deja abierto:

{

"rules": {

".read": true,

".write": true

}

}

- Copia la URL que aparece en la parte superior de la pestaña “Datos”, ejemplo:

- https://tu-proyecto-default-rtdb.firebaseio.com/

El host que usarás en el código será:

tu-proyecto-default-rtdb.firebaseio.com sin “https://” ni el “/” del final.

## Aquí dejo un sketch para el ESP32 que conecta vía WiFi, y hace un PUT directo a Firebase en la ruta /prueba_iot/saludo.json, con el texto "hola Mundo":

// ESP32 → Firebase RTDB (REST HTTPS) - PUT "hola Mundo" en /prueba_iot/saludo.json

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <time.h>

// === TUS DATOS ===

const char* ssid = "tu_wifi";

const char* password = "tu_contraseña";

const char* firebase_host = "tu-proyecto-default-rtdb.firebaseio.com";

const char* firebase_path = "/prueba_iot/saludo.json";

// Si necesitas auth, usa: "/prueba_iot/saludo.json?auth=TU_TOKEN"

WiFiClientSecure firebaseClient;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(150);

// 1) WiFi

Serial.println("\nConectando a WiFi...");

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(300);

Serial.print(".");

}

Serial.print("\nWiFi OK. IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// 2) TLS: aceptar cualquier cert (rápido para pruebas)

firebaseClient.setInsecure();

// 3) Enviar a Firebase

enviarHolaMundo();

}

void loop() {

// Nada más

}

void enviarHolaMundo() {

const char* mensaje = "\"hola Mundo\"";  // JSON string (con comillas)

Serial.println("\nConectando a Firebase (443)...");

if (!firebaseClient.connect(firebase_host, 443)) {

Serial.println("No se pudo conectar a Firebase");

return;

}

// Request HTTP/1.1 (PUT)

String request;

request = String("PUT ") + firebase_path + " HTTP/1.1\r\n";

request += String("Host: ") + firebase_host + "\r\n";

request += "Connection: close\r\n";

request += "Content-Type: application/json; charset=utf-8\r\n";

request += String("Content-Length: ") + strlen(mensaje) + "\r\n";

request += "\r\n";

request += mensaje;

firebaseClient.print(request);

// Leer status line

String statusLine = firebaseClient.readStringUntil('\n');

Serial.print("↪ Status: ");

Serial.println(statusLine);

// Cabeceras

while (firebaseClient.connected()) {

String line = firebaseClient.readStringUntil('\n');

if (line == "\r") break;

}

// Cuerpo (respuesta de Firebase)

String payload;

while (firebaseClient.available()) {

payload += firebaseClient.readStringUntil('\n');

}

firebaseClient.stop();

Serial.println("↪ Respuesta Firebase:");

Serial.println(payload);

}

## Construyendo el “request”

En el código anterior, hay un conjunto de líneas que son las encargadas de construir la petición HTTP que enviaremos a Firebase.

// Request HTTP/1.1 (PUT)

String request;

request = String("PUT ") + firebase_path + " HTTP/1.1\r\n";

request += String("Host: ") + firebase_host + "\r\n";

request += "Connection: close\r\n";

request += "Content-Type: application/json; charset=utf-8\r\n";

request += String("Content-Length: ") + strlen(mensaje) + "\r\n";

request += "\r\n";

request += mensaje;

Aquí se arma la línea de inicio del request HTTP.

String request;

request = String("PUT ") + firebase_path + " HTTP/1.1\r\n";

- PUT = método HTTP (como GET o POST, pero acá PUT porque queremos escribir/reemplazar un valor en la base).

- firebase_path = ruta del recurso (/prueba_iot/saludo.json).

- HTTP/1.1 = protocolo que estamos usando.

- \r\n = “carriage return + line feed” → indica fin de línea en HTTP.

Cabecera Host obligatoria en HTTP/1.1.

request += String("Host: ") + firebase_host + "\r\n";

- Le dice al servidor a qué dominio te refieres: ejemplo1fb1-default-rtdb.firebaseio.com.

- Esto es importante porque un mismo servidor puede alojar varios dominios.

Cabecera que indica que la conexión se cerrará al terminar la respuesta.

request += "Connection: close\r\n";

- Si pusieras "keep-alive", el socket podría seguir abierto para más requests.

- Para microcontroladores, "close" es más simple.

Cabecera que dice qué tipo de contenido estás enviando en el cuerpo (body).

request += "Content-Type: application/json; charset=utf-8\r\n";

- Aquí: JSON en UTF-8.

- Firebase espera datos en formato JSON, por eso es clave.

Cabecera que dice cuántos bytes tiene el body.

request += String("Content-Length: ") + strlen(mensaje) + "\r\n";

- El servidor necesita saber exactamente dónde termina el mensaje.

- strlen(body) mide los caracteres del JSON que mandas.

Línea en blanco = marca el fin de las cabeceras y el inicio del body.

request += "\r\n";

- En HTTP es obligatorio poner ese salto.

Finalmente se agrega el contenido.

request += mensaje;

- En este caso: mensaje = "\"hola Mundo\""; → JSON válido con una cadena de texto.

Finalmente se tiene el siguiete request almacenado en la variable request

PUT /prueba_iot/saludo.json HTTP/1.1

Host: ejemplo1fb1-default-rtdb.firebaseio.com

Connection: close

Content-Type: application/json; charset=utf-8

Content-Length: 12

"hola Mundo"

Ahora solo queda escribirlo en el cliente Firebase

firebaseClient.print(request);

Lo que resultará en el envío hacia nuestra base de datos.

## Código para enviar datos del potenciómetro a Firebase por Wi-Fi (HTTP sin seguridad)

// ESP32 → Firebase RTDB (REST HTTPS) - PUT "hola Mundo" en /prueba_iot/saludo.json

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <time.h>

// === TUS DATOS ===

const char* ssid           = "mansocelu";

const char* password       = "miomomas";

const char* firebase_host  = "ejemplo1fb1-default-rtdb.firebaseio.com";

const char* firebase_path  = "/prueba_iot/saludo.json";

WiFiClientSecure firebaseClient;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(150);

// 1) WiFi

Serial.println("\nConectando a WiFi...");

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(300); Serial.print("."); }

Serial.print("\nWiFi OK. IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

// 2) TLS: aceptar cualquier cert (rápido para pruebas)

firebaseClient.setInsecure();

// 3) Enviar a Firebase

enviarHolaMundo();

}

void loop() {

// Nada más

}

void enviarHolaMundo() {

const char* body = "\"hola Mundo\""; // JSON string (con comillas)

Serial.println("\nConectando a Firebase (443)...");

if (!firebaseClient.connect(firebase_host, 443)) {

Serial.println("No se pudo conectar a Firebase");

return;

}

// Request HTTP/1.1 (PUT)

String request;

request  = String("PUT ") + firebase_path + " HTTP/1.1\r\n";

request += String("Host: ") + firebase_host + "\r\n";

request += "Connection: close\r\n";

request += "Content-Type: application/json; charset=utf-8\r\n";

request += String("Content-Length: ") + strlen(body) + "\r\n";

request += "\r\n";

request += body;

firebaseClient.print(request);

// Leer status line

String statusLine = firebaseClient.readStringUntil('\n');

Serial.print("↪ Status: "); Serial.println(statusLine);

// Cabeceras

while (firebaseClient.connected()) {

String line = firebaseClient.readStringUntil('\n');

if (line == "\r") break;

}

// Cuerpo (respuesta de Firebase)

String payload;

while (firebaseClient.available()) {

payload += firebaseClient.readStringUntil('\n');

}

firebaseClient.stop();

Serial.println("↪ Respuesta Firebase:");

Serial.println(payload);

}

## Construcción del JSON

El formato de datos que Firebase espera es JSON.
Ejemplo de envío:

{

"valor": 1234

}

Este JSON será almacenado en la ruta /prueba_iot de la base de datos.